机械臂运动学正解与逆解方程推导

——基于 v7.0 平行连杆绝对角模型

四自由度关节型机械臂（L1=80 mm，L2=80 mm，腕到笔尖 50 mm，肩高 55 mm）

# 1  概述

## 1.1  任务背景

本任务针对一台四自由度关节型机械臂，建立其运动学模型并完成正运动学（由关节角求末端位姿）与逆运动学（由末端位姿求关节角）的完整方程推导。机械臂的四个关节依次为：底座回转关节、肩关节、肘关节与腕关节。底座回转关节绕竖直轴转动，决定机械臂所处竖直平面的方位；肩、肘、腕三个关节在同一竖直平面内运动，共同决定末端（笔尖）在该平面内的位置。

本文的推导严格对应工程中实际使用的控制程序 v7.0——即所有公式都能与代码中的正解函数 fkAngles()、逆解函数 ikTo() 逐一对应，并配以数值算例证明二者互为逆运算。

## 1.2  模型选择：为什么采用平行连杆绝对角模型

本机械臂的大臂与小臂各由一只舵机直接驱动，分别决定该杆自身的“绝对角度”，两杆之间相互独立，属于典型的平行连杆（parallel link）结构。因此建模时不能把小臂的角度当作“相对大臂延长线的夹角”，而应把大臂绝对角与小臂绝对角作为两个独立的关节变量。这一点是本模型与常见教科书串联模型最本质的区别。

在该结构下，腕关节到笔尖之间由平行连杆保持恒定姿态：无论手臂如何抬起或落下，笔尖相对腕关节的偏移量始终不变。因此笔尖位置可以简洁地表示为“腕关节位置 + 固定笔偏移”。

## 1.3  建模总体思路

运动学可分解为“底座回转 + 竖直平面双连杆”两部分。正解自肩轴出发，沿大臂、小臂累加得到腕轴位置，再叠加固定笔偏移得到笔尖位置，最后绕竖轴旋转得到三维坐标；逆解按几何分离的顺序反推：先由水平方位解出底座偏航角，再由笔尖反推腕轴，随后用余弦定理解出肘相对角、用方位角之差解出大臂绝对角，最后合成小臂绝对角并映射回舵机读数。

# 2  坐标系、机构与参数

## 2.1  世界坐标系

世界坐标系 O-XYZ：原点位于底座旋转轴与基准面交点，Z 轴竖直向上，X 轴指向机械臂正前方，Y 轴指向左侧，遵循右手定则。

底座回转角为 0 时机械臂位于 XZ 平面内（Y=0），以此平面作为平面建模基准；任意三维结果均由该平面结果绕 Z 轴旋转得到。

## 2.2  机构结构与关节变量

底座回转舵机 b：绕竖直轴旋转，决定机械臂所在竖直平面的方位。

肩舵机 l（左臂）：直接决定大臂的绝对角 θ1。

肘舵机 r（右臂）：直接决定小臂的绝对角 θ2。

腕关节与笔尖之间的连接由平行连杆保持恒定姿态，故笔尖相对腕轴的偏移为常量 (PEN_DX, PEN_DZ)。

图 1  机械臂机构、关节变量与坐标系示意图

## 2.3  结构参数（实测值）

| 参数 | 符号 | 数值 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大臂长度 | L1 | 80 mm | 肩轴 → 肘轴 |
| 小臂长度 | L2 | 80 mm | 肘轴 → 腕轴 |
| 笔尖水平偏移 | PEN_DX | 0 mm | 笔尖相对腕轴的水平偏移 |
| 笔尖竖直偏移 | PEN_DZ | −50 mm | 笔尖相对腕轴的竖直偏移（向下为负） |
| 肩轴高度 | BASE_H | 55 mm | 肩轴离底座基准面的高度 |

表 1  机械臂结构参数

## 2.4  舵机标定常量

舵机读数（0°～180°）与几何角度之间存在安装零位偏差和方向差异，故引入下列标定常量，把舵机读数换算为物理绝对角。这组常量的意义，是让公式无需再假设“舵机 0° 指向哪里”，只需按实物标定即可。

| 常量 | 数值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| BASE_CAL | 90° | 机械臂正对 X 正方向时，底座舵机读数 |
| SH_CAL | 90° | 大臂水平朝前时，肩舵机读数 |
| ELB_CAL | 90° | 小臂水平朝前时，肘舵机读数 |
| SH_DIR | +1 | 肩舵机角度增大时大臂绝对角同步增大取 +1，反之 −1 |
| ELB_DIR | +1 | 肘舵机角度增大时小臂绝对角同步增大取 +1，反之 −1 |

表 2  舵机标定常量

## 2.5  符号约定

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| b, l, r | 底座、肩（左臂）、肘（右臂）三个舵机的读数 | ° |
| θ0 | 底座偏航角（物理） | rad |
| θ1 | 大臂绝对角（物理） | rad |
| θ2 | 小臂绝对角（物理） | rad |
| θ2rel | 小臂相对大臂的夹角，θ2rel = θ2 − θ1 | rad |
| wx, wz | 腕轴相对肩轴的水平、竖直分量 | mm |
| rad | 笔尖相对肩轴（旋转前）的水平半径 | mm |
| px, py, pz | 笔尖在世界坐标系中的三维坐标 | mm |
| rr, zz | 腕轴相对肩轴的水平、竖直分量（逆解用） | mm |
| d | 腕轴到肩轴连线相对 L1、L2 的归一化余弦值 | — |

表 3  符号约定

# 3  正运动学推导

正运动学解决“已知三个舵机读数，求笔尖世界坐标”的问题。推导分四步：先把舵机读数换算为物理绝对角；再在竖直平面内求腕轴位置；再叠加固定笔偏移求笔尖位置；最后绕竖轴旋转得到三维坐标。

## 3.1  第一步：舵机读数换算为物理绝对角

大臂绝对角、小臂绝对角、底座偏航角分别由下式给出：

θ1=SH_DIR×(l−SH_CAL)×π180

式 (1)  大臂绝对角

θ2=ELB_DIR×(r−ELB_CAL)×π180

式 (2)  小臂绝对角

θ0=(b−BASE_CAL)×π180

式 (3)  底座偏航角

式中 θ1、θ2 分别为大臂、小臂相对水平方向的绝对角，θ0 为底座绕竖直轴的偏航角。三者都是“绝对角”，这正是平行连杆模型的体现——大臂与小臂各自独立，互不叠加。

## 3.2  第二步：腕轴在竖直平面内的位置

以肩轴为原点、X 正前方为水平轴、Z 竖直向上为竖直轴，腕轴由大臂 L1（方向角 θ1）与小臂 L2（方向角 θ2）依次累加得到，其水平与竖直分量为：

wx=L1cosθ1+L2cosθ2

式 (4)  腕轴水平分量

wz=L1sinθ1+L2sinθ2

式 (5)  腕轴竖直分量

由于 θ1、θ2 是各自独立的绝对角，式 (4)、(5) 是两杆贡献的直接相加，无需像串联模型那样使用 (θ1+θ2) 这样的累加角。

## 3.3  第三步：笔尖在竖直平面内的位置

笔尖相对腕轴存在由平行连杆保证的固定偏移：水平方向为 PEN_DX，竖直方向为 PEN_DZ。因此笔尖（旋转前）的水平半径为：

rad=wx+PEN_DX

式 (6)  笔尖水平半径

在本机构中笔尖竖直朝下绘图，故 PEN_DZ 为负值（约 −50 mm），笔尖始终位于腕轴正下方。

## 3.4  第四步：绕竖轴旋转得到三维坐标

把平面结果绕竖直轴旋转 θ0，即得笔尖的世界坐标：

px=rad⋅cosθ0

式 (7)  笔尖 X 坐标

py=rad⋅sinθ0

式 (8)  笔尖 Y 坐标

pz=BASE_H+wz+PEN_DZ

式 (9)  笔尖 Z 坐标

## 3.5  正运动学方程汇总

综合式 (1)～式 (9)，给定舵机读数 (b, l, r) 即可唯一确定笔尖的世界坐标 (px, py, pz)：

px=(L1cosθ1+L2cosθ2+PEN_DX)cosθ0py=(L1cosθ1+L2cosθ2+PEN_DX)sinθ0pz=BASE_H+L1sinθ1+L2sinθ2+PEN_DZ

式 (10)  正运动学方程

该式与代码中的 fkAngles() 完全一致。要注意：竖直分量 pz 只与 θ1、θ2 有关，说明笔尖高度完全由平面内的两个关节决定，与底座回转无关。

# 4  逆运动学推导

逆运动学解决“已知笔尖世界坐标 (X, Y, Z)，求三个舵机读数”的问题。求解遵循几何分离思想：先用水平方位解出底座偏航角，再把笔尖反推回腕轴，随后在竖直平面内依次求出两个关节的绝对角，最后映射回舵机读数。

## 4.1  第一步：底座偏航角 θ0

笔尖在水平面的方位角直接给出底座偏航角：

θ0=atan2(Y, X)

式 (11)  底座偏航角

b=BASE_CAL+θ0×180π

式 (12)  底座舵机读数

## 4.2  第二步：由笔尖反推腕轴位置

笔尖坐标减去固定笔偏移与肩高，即得腕轴相对肩轴的水平与竖直分量：

rr=X2+Y2−PEN_DX

式 (13)  腕轴水平分量

zz=Z−BASE_H−PEN_DZ

式 (14)  腕轴竖直分量

## 4.3  第三步：余弦定理求肘相对角 θ2rel

在由“肩—肘—腕”构成的三角形中，两腰为 L1、L2，底边为腕轴到肩轴的距离 √(rr²+zz²)。由余弦定理可解出小臂相对大臂的夹角 θ2rel：

d=rr2+zz2−L12−L222L1L2

式 (15)  归一化余弦值

θ2rel=atan2​(−1−d2, d)

式 (16)  肘相对角（肘上解）

式 (16) 中根号前取负号，对应“肘上”这一组构型；若取正号则得到“肘下”的镜像解。工程中按机械臂的实际装配方向选定其一。

## 4.4  第四步：求大臂绝对角 θ1

设腕轴相对肩轴的方位角为 atan2(zz, rr)，大臂相对肩—腕连线的偏置角为 atan2(L2 sinθ2rel, L1 + L2 cosθ2rel)，则大臂绝对角为二者之差：

θ1=atan2(zz, rr)−atan2​(L2sinθ2rel, L1+L2cosθ2rel)

式 (17)  大臂绝对角

## 4.5  第五步：小臂绝对角与映射回舵机读数

小臂绝对角等于大臂绝对角与相对角之和，再按标定常量映射回舵机读数：

θ2=θ1+θ2rel

式 (18)  小臂绝对角

l=SH_CAL+SH_DIR×θ1×180π

式 (19)  肩舵机读数

r=ELB_CAL+ELB_DIR×θ2×180π

式 (20)  肘舵机读数

## 4.6  逆解汇总与多解性

综合式 (11)～式 (20)，三个舵机读数均可由笔尖世界坐标显式求出，与代码中的 ikTo() 完全一致。需要注意的是，逆解一般存在两组解：θ2rel 取负号（肘上）与取正号（肘下）互为镜像，对应同一个腕轴位置。工程中应结合关节运动范围、臂形方向与轨迹连续性选定其中一组。

# 5  可达性、工作空间与奇异性

## 5.1  可达条件

由余弦定理，只有当式 (15) 中的 d 落在 [−1, 1] 区间内，逆解才有实数解，即：

L1−L2≤rr2+zz2≤L1+L2

式 (21)  可达条件

若 d 超出该区间，说明目标点超出臂展，逆解不存在。此时程序返回“不可达”，并跳过该点（打印 OUT OF REACH），而不是强行把目标钳制到边界上导致笔尖莫名偏移。

## 5.2  工作空间

在竖直平面内，腕轴可达点构成以肩轴为圆心、内外半径分别为 |L1−L2| 与 L1+L2 的圆环区域，再叠加固定笔偏移 (PEN_DX, PEN_DZ) 平移；绕竖直轴回转后，三维工作空间为相应的旋转体。

## 5.3  奇异位形

当 √(rr²+zz²) = L1 + L2（手臂完全伸直，d = 1）或 = |L1−L2|（手臂完全折叠，d = −1）时，三角形退化，θ2rel = 0 或 π，逆解出现奇异：末端在半径方向的可操作度下降，微小的位姿变化可能引起关节角剧烈变化。轨迹规划时应避免让机械臂长时间停留在这些位形附近。

# 6  数值算例与正逆解互验

取结构参数 L1 = 80 mm、L2 = 80 mm、PEN_DX = 0 mm、PEN_DZ = −50 mm、BASE_H = 55 mm，标定常量 BASE_CAL = SH_CAL = ELB_CAL = 90°、SH_DIR = ELB_DIR = +1。下面用两组舵机读数做正解计算，再用其结果反算舵机读数，验证两组方程互为逆运算。

## 6.1  算例一：与串口实测对照

给定 b = 90°、l = 90°、r = 90°。由式 (1)～(3)：θ0 = 0°、θ1 = 0°、θ2 = 0°。代入式 (4)～(9)：

| 步骤 | 计算式 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 腕轴水平 | wx = 80cos0° + 80cos0° | 160.00 mm |
| 腕轴竖直 | wz = 80sin0° + 80sin0° | 0.00 mm |
| 笔尖半径 | rad = 160 + 0 | 160.00 mm |
| 笔尖坐标 | px = 160cos0°；py = 160sin0°；pz = 55 + 0 − 50 | (160.00, 0.00, 5.00) |

表 4  算例一正解过程（b=l=r=90°）

笔尖坐标 (160.00, 0.00, 5.00) 与串口发送 T 指令实测打印的 PEN TIP 完全一致，说明正解模型与实物相符。

## 6.2  算例二：含底座回转的三维算例

给定 b = 120°、l = 150°、r = 110°。由式 (1)～(3)：θ0 = 30°、θ1 = 60°、θ2 = 20°。代入正解：

| 步骤 | 计算式 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 腕轴水平 | wx = 80cos60° + 80cos20° = 40 + 75.18 | 115.18 mm |
| 腕轴竖直 | wz = 80sin60° + 80sin20° = 69.28 + 27.36 | 96.64 mm |
| 笔尖半径 | rad = 115.18 + 0 | 115.18 mm |
| 笔尖 X | px = 115.18·cos30° | 99.75 mm |
| 笔尖 Y | py = 115.18·sin30° | 57.59 mm |
| 笔尖 Z | pz = 55 + 96.64 − 50 | 101.64 mm |

表 5  算例二正解过程（b=120°, l=150°, r=110°）

## 6.3  逆解回代验算

把算例二得到的笔尖坐标 X = 99.75、Y = 57.59、Z = 101.64 代入逆解式 (11)～(20) 反算：

| 步骤 | 计算式 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 底座偏航角 θ0 | atan2(57.59, 99.75) | 30.00° → b = 120° ✓ |
| 腕轴水平 rr | √(99.75²+57.59²) − 0 | 115.18 mm |
| 腕轴竖直 zz | 101.64 − 55 + 50 | 96.64 mm |
| 归一化余弦 d | (115.18²+96.64²−80²−80²)/(2·80·80) | 0.7661 |
| 肘相对角 θ2rel | atan2(−√(1−0.7661²), 0.7661) | −40.00° |
| 大臂绝对角 θ1 | atan2(96.64,115.18) − atan2(80sin(−40°), 80+80cos(−40°)) | 60.00° |
| 小臂绝对角 θ2 | θ1 + θ2rel = 60° − 40° | 20.00° |
| 舵机读数 | l = 90 + 60；r = 90 + 20 | l = 150° ✓，r = 110° ✓ |

表 6  逆解回代验算（结果与正解输入完全一致）

反算结果 (b, l, r) = (120°, 150°, 110°) 与正解输入完全相同，证明所推导的正、逆解方程正确且互为逆运算。

# 7  与旧串联模型的对照

早期 v6.2 版本曾把运动学误建为“串联、相对关节角”模型，即把小臂角度当作相对大臂延长线的夹角（形如 θ2 = 90° − curR），因而在实物上表现为坐标整体偏移、笔尖偏高并频繁触发 LOW-REACH 警告。v7.0 改为本文所述“平行连杆、绝对角”模型后，正逆解与实物一致。下表给出两处关键差异。

| 项目 | v6.2 旧模型（错误） | v7.0 模型（本文） |
| --- | --- | --- |
| 小臂角 | 相对大臂延长线的夹角，形如 θ2 = 90° − curR | 绝对角 θ2 = ELB_DIR×(r − ELB_CAL)，与大臂独立 |
| 笔尖位置 | 把腕长直接并入角度累加，缺少固定笔偏移 | 腕轴 + 固定笔偏移 (PEN_DX, PEN_DZ) |
| 舵机零位 | 直接以角度作几何角，缺标定，整体差约 90° | 引入 BASE/SH/ELB 标定常量与方向常量 |

表 7  v6.2 与 v7.0 运动学模型对照

# 8  结论

本文基于 v7.0 平行连杆绝对角模型，完整推导了机械臂的正运动学方程（式 1～式 10）与逆运动学方程（式 11～式 20），并给出可达条件（式 21）。推导表明：运动学可分解为“底座回转 + 竖直平面双连杆”两部分；正解沿连杆直接累加，逆解用余弦定理与方位角之差分段反推，两套方程互为逆运算；逆解在一般情况下存在“肘上/肘下”两组解，并受臂展约束。第 6 章的数值算例中，算例一与串口实测一致，算例二的正解与逆解回代结果完全吻合，验证了模型的正确性。该运动学模型已直接用于绘图任务的位置控制与轨迹规划。