机械臂综合控制系统

设计说明文档

软件版本：v5.1　|　覆盖任务一 ~ 任务五

硬件平台：Arduino UNO + meArm 四自由度机械臂
输入方式：PC 串口指令 / 双轴摇杆 / 面包板实体按键

# 一、文档概述

本文档面向项目评审人员，在不阅读源代码的前提下，说明机械臂综合控制系统（v5.1）的整体设计思路、各功能任务的实现逻辑与对应的代码模块划分。全文以"输入 → 解析 → 目标设定 → 节拍推进 → 舵机输出"这条主线贯穿，帮助评审快速理解程序如何从一条指令或一次按键，最终转化为机械臂的连续动作。

文档结构如下：第二章介绍系统架构与硬件资源；第三章说明软件的总体运行框架；第四章按任务一到任务五逐一拆解实现逻辑与代码模块；第五章为任务五绘图功能的专章（含示教点记录、轨迹生成、速度控制、异常处理）；第六章分析当前尚未完全达到预期效果的功能及其可能原因；附录汇总全部指令与按键映射。

需要特别说明：本系统采用"单循环非阻塞 + 状态机"架构，没有使用任何 delay() 阻塞主流程，因此摇杆、串口、按键三类输入可以在任意时刻打断正在执行的自动动作，这是理解全文的关键前提。

# 二、系统架构与硬件资源

## 2.1 硬件组成

主控：Arduino UNO 开发板，作为唯一主控，负责输入采集、运动规划与舵机输出。

执行机构：meArm 型四自由度机械臂，由四个舵机驱动：底座回转、左臂（肩）、右臂（肘）、爪子开合。

手动输入：双轴摇杆模块，共两路 X/Y 模拟量，用于手动实时操控。

按键输入：面包板自制按键 4 个，内部上拉，按下为低电平，用于无电脑场景下的任务触发。

上位机：PC 串口监视器（9600 波特率），用于发送文本指令并查看程序回显。

## 2.2 引脚分配

| 功能 | 信号 | Arduino 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 爪子舵机 | PWM | D6 | 开合，限幅 0~120° |
| 右臂（肘）舵机 | PWM | D7 | 0~170° |
| 左臂（肩）舵机 | PWM | D8 | 0~170° |
| 底座舵机 | PWM | D9 | 0~170° |
| 左摇杆 X | 模拟 | A0 | 控制底座 |
| 左摇杆 Y | 模拟 | A1 | 控制左臂 |
| 右摇杆 X | 模拟 | A2 | 控制爪子 |
| 右摇杆 Y | 模拟 | A3 | 控制右臂 |
| 按键 绿1 | 数字 | D10 | 内部上拉，空闲=G |
| 按键 蓝 | 数字 | D11 | 内部上拉，空闲=R |
| 按键 绿2 | 数字 | D12 | 内部上拉，空闲=P |
| 按键 红 | 数字 | D13 | 内部上拉，空闲=M（回中） |

说明：四个舵机信号集中在 D6~D9，四路摇杆集中在 A0~A3，四个按键集中在 D10~D13，引脚划分清晰，便于接线与排故。

## 2.3 机械参数与限幅

| 参数 | 含义 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| L1 | 大臂长度（肩→肘） | 80 mm |
| L2 | 小臂长度（肘→腕） | 80 mm |
| L3 | 腕→笔尖距离 | 50 mm |
| BASE_H | 底座→肩关节高度 | 55 mm |
| GRIP_OPEN / CLOSE | 爪子张开 / 夹紧角度 | 0° / 120° |
| 角度限幅 | 三关节舵机 / 爪子 | 0~170° / 0~120° |

# 三、软件总体运行框架

整个程序的核心是主循环 loop()，它每轮只做三件事，且都保证快速返回，绝不阻塞：

void loop() {

pollSerial();    // ① 非阻塞接收串口指令（逐字符收行）

scanButtons();   // ② 非阻塞扫描 4 个按键（含消抖与组合键）

stepTick();      // ③ 统一步进节拍：摇杆 / 状态机 / 播放 / 绘图

}

三类输入最终都会汇入同一个指令分发函数 handle()，再由 handle() 设置"目标角度"或"启动某个状态机"。这种设计使串口指令、按键指令、摇杆操作三者语义等价、共用一套执行链路。

## 3.1 三个关键函数

pollSerial()：逐字符读取串口，遇到换行符（\n 或 \r）才把整行交给 handle()。使用固定长度 char 缓冲区rxBuf[33]，避免 String 频繁拼接造成内存碎片——这是 v5.1 内存优化的重要手段。

scanButtons()：读取 4 个按键，用"变化重计时 + 稳定 30ms + 触发后锁存"实现消抖；支持单键与双键组合，组合键用位掩码（mask）区分，实现 10 种不同触发。

stepTick()：按 stepDelay 作为统一节拍（默认 20ms），每次节拍只推进"一格"。优先级为：摇杆第一，其次夹取/播放/绘图状态机。这是一个"软实时调度器"，保证动作平滑且可被打断。

## 3.2 目标角度与当前角度（双缓冲推进）

系统为每个舵机维护两个变量：目标角度 tgtX 与当前角度 curX。所有指令只负责修改 tgtX，而由 stepMove() 在每个节拍把 curX 向 tgtX 移动 1 度并写出舵机。这样做的好处是：舵机动作平滑、速度可控（由 stepDelay 决定），且多个关节可以同时、协调地到达目标。

bool stepMove() {                      // 每个节拍把 cur 向 tgt 推进 1 度

bool done = true;

if (curB < tgtB) { curB++; done = false; } else if (curB > tgtB) { curB--; done = false; }

... // 左臂 L、右臂 R、爪子 G 同理

writeServos();                       // 一次性写出四个舵机

return done;                         // 全部到达目标则返回 true

}

# 四、任务实现逻辑与代码模块

## 4.1 任务一：基础控制（串口指令 + 摇杆双模式）

实现逻辑：

任务一为系统提供最底层的运动控制能力，包含三条并行的输入通道，最终都归结为设置目标角度。

串口指令：在 handle() 中解析，支持两类格式：单关节（如 x45、y45、z45、g30）与多关节复合（如 x45 y45 z45 g30，空格分隔，一次同时设定四个关节）。此外 O/S 控制爪子张开/闭合，M 回中，H/L 调节速度。

摇杆操控：在 stepTick() 内通过 latchRead() 读取四路摇杆，采用"锁存式"逻辑：读数越过高位阈值锁存为 +1、越过低位阈值锁存为 -1、回到中位区解锁。摇杆一动立即 abortAuto() 打断自动流程并直接改写当前角度，实现"所见即所得"的手动操控。

按键输入：空闲时四个按键分别触发 G/R/P/M（对应任务三），组合键触发任务五，详见附录。

对应代码模块：

| 模块 | 函数 / 变量 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 目标设定 | setTarget() | 统一限幅（三关节 0~170，爪子 0~120）后写入 tgtX |
| 节拍推进 | stepMove() / stepTick() | 每节拍推进 1 度并写出舵机 |
| 指令解析 | handle() | 判断单/复合指令并设置目标或启动状态机 |
| 摇杆读取 | latchRead() | 锁存式读取，越阈值才触发，回中解锁 |
| 速度调节 | stepDelay / H / L 指令 | 改变节拍间隔，实现快慢控制 |

## 4.2 任务二：A/B/C 物体自动夹取

实现逻辑：

任务二是一个五阶段状态机。收到 A/B/C/G 指令后，程序进入夹取流程，依次执行：移动到夹取点 → 合爪夹稳 → 抬起 → 移动到放置点 → 张开放下，每阶段用 stepMove() 判断是否到位后再进入下一阶段，全过程非阻塞，可被摇杆或 STOP/取消键随时中断。

关键数据：poses[3][2][4] 二维常量表，为 A、B、C 三个物体各自预存"夹取点"和"放置点"的四关节角度，避免在逻辑中散布魔法数字。

轮转机制：G 指令按序循环夹取（A→B→C），char grabTarget 记录下一个目标，实现一键轮转。

对应代码模块：startPick() 启动状态机；updatePickMachine() 用 switch(st) 驱动五个阶段；stObj/grabTarget 记录目标物体。

switch (st) {

case 1: if (stepMove()) { st = 2; ... }        // 到夹取点

case 2: tgtG = GRIP_CLOSE; ...                  // 合爪夹稳

case 3: setTarget(...+15, ...); ...             // 抬起

case 4: setTarget(放置点); ...                  // 去放置点

case 5: tgtG = GRIP_OPEN; ... Serial.println("PICK DONE");

}

## 4.3 任务三：录制 / 播放 / 按键控制

实现逻辑：

任务三提供"示教—回放"能力，让机械臂可以记住一段手动操作后重放。录制时把当前四关节角度快照存入数组；播放时按时间顺序逐帧把机械臂移动到记录位置。为节省 UNO 内存，录制数组采用 uint8_t（1 字节）存储，最大 40 帧。

录制 record()：R（REC）指令把 curB/L/R/G 写入 recB/recL/recR/recG 数组并打印序号，上限 40 帧。

播放 startPlay() / updatePlay()：P（PLY）指令从第 0 帧开始，每帧用 stepMove() 到位后推进到下一帧，直到打印 PLAY DONE。

按键触发：空闲时绿1=G、蓝=R、绿2=P、红=M，通过 scanButtons() 的位掩码分发到对应指令。

## 4.4 任务四：运动学正/逆解与坐标打印

实现逻辑：

任务四把机械臂的"关节角度"与"空间坐标"对应起来。系统使用标准的两连杆正运动学（已知角度求坐标）与逆运动学（已知坐标求角度）。逆解 ikTo() 用于把笔尖的世界坐标 X/Y/Z 转换为三个关节角度，是任务五绘图的数学基础；打印函数 printPosition() 则把当前角度换算成肩、肘、笔尖三级坐标，用于标定与验证。

// 逆解核心：D 为余弦定理，th2 为肘角，th1 为肩角

float D = (d2 - L1*L1 - L2*L2) / (2.0*L1*L2);

float th2 = atan2(-sqrt(1.0 - D*D), D);        // 肘

float th1 = atan2(zp, xp) - atan2(L2*sin(th2), L1 + L2*cos(th2)); // 肩

对应代码模块：ikTo()（逆解）、printPosition()（T 指令，打印三级坐标）、teachPoint()（示教，用正解把当前角度换算成笔尖 XY 坐标）。

## 4.5 任务五：轨迹绘制（详见第五章）

实现逻辑概览：任务五在任务四逆解的基础上，把一条目标几何图形离散成一系列密集的笔尖坐标点（路径），再逐点逆解为关节角度，由节拍推进舵机划过整条轨迹，从而在纸面画出直线、三角形、示教折线与平滑曲线。该任务的示教、轨迹生成、速度控制与异常处理将在第五章专门展开。

# 五、任务五专章：轨迹绘制

## 5.1 示教点记录（Teach）

设计思路：让操作者手动把笔尖移到期望位置，按下按键或发送 TCH 指令，程序自动把"当前姿态"翻译成"笔尖平面坐标"并存入示教点数组。这样操作者无需输入任何数字，即可用最直观的方式采集图形关键点。

记录过程的数学换算（正运动学）：

float th0 = radians(curB - 90);   // 底座转角

float th1 = radians(curL - 90);   // 肩转角

float th2 = radians(90 - curR);   // 肘转角

float x = L1*cos(th1) + L2*cos(th1+th2);   // 平面内水平距离

tchX[tchCount] = x * cos(th0);             // 投影到世界 X

tchY[tchCount] = x * sin(th0);             // 投影到世界 Y

容量：MAX_TCH = 6，最多记录 6 个示教点，满足直线/折线/曲线的关键点需求。

反馈：每记录一个点都会回显 TCH n X=.. Y=..，方便操作者确认位置。

触发：示教点通过按键组合触发（如 绿1+蓝），也可由串口 TCH 触发。

## 5.2 轨迹生成

设计思路：把图形"离散化"。无论是直线、三角形、折线还是曲线，最终都转成一串密集路径点，每个点由 addPath() 逆解为关节角度并按顺序存入 path 数组，绘制时逐点推进。

| 图形 | 生成函数 | 离散方式 | 段数/点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直线 DL | buildLine() | 起点到终点等分插值 | 50 段 |
| 三角形 N/TRI | buildTriangle() | 三条边各自等分插值 | 每边 25 段 |
| 折线 PLN | buildPolyline() | 相邻示教点间等分插值 | 每段 20 段 |
| 平滑曲线 SMT | buildSpline() | Catmull-Rom 三次样条插值 | 每段 16 段 |

每个路径点由 addPath(X, Y, Z, grip) 处理：先调用 ikTo() 逆解出三关节角度，再连同爪子开合值一起写入 pathB/pathL/pathR/pathG 数组。数组以 uint8_t 存储以节省内存，MAX_PATH = 120 即单条路径最多 120 个点。

抬笔与落笔：图形绘制前先抬笔到起点（PEN_Z + 25）再落下，绘制结束后再抬笔，避免笔尖拖拽划伤纸面。

## 5.3 速度控制

设计思路：速度不由轨迹点数量决定，而由"统一步进节拍"决定。每个节拍把舵机推进 1 度，节拍间隔 stepDelay 越小，机械臂移动越快。

串口调速：H 指令使 stepDelay 减 2（下限 2ms），L 指令使其加 2（上限 40ms），实现运行中实时调速。

默认值：默认 stepDelay = 20ms，即每 20ms 移动 1 度，兼顾速度与平稳。

绘图建议：对绘图而言，速度过快会导致舵机抖动、轨迹失真，建议绘图时用较低速度（较大 stepDelay）。

对应模块：stepTick() 中的节拍门控（now - stepT0 < stepDelay 则返回）是整个系统速度控制的唯一入口，任务一、二、三、五共享同一节拍源。

## 5.4 异常处理

本系统在绘图任务中针对以下异常情况做了防护：

| 异常场景 | 处理方式 | 对应代码 |
| --- | --- | --- |
| 逆解超出工作空间（目标点不可达） | D 值限幅到 [-1,1]，避免 acos/atan2 定义域错误导致 NaN | ikTo() 中 D = constrain(D, -1, 1) |
| 路径点数组溢出 | addPath() 中若 drawLen >= MAX_PATH 则直接返回，不越界写入 | if (drawLen >= MAX_PATH) return; |
| 示教点不足就绘制折线/曲线 | 提前判断 tchCount < 2，打印 NEED TCH 并放弃本次绘制 | startDraw() 入口判断 |
| 路径为空 | 若 drawLen == 0，打印 NO PATH 并放弃 | startDraw() 判断 |
| 示教点数量超限 | tchCount >= MAX_TCH 时打印 TCH FULL，不再记录 | teachPoint() |
| 绘制中途需要中止 | 按键红键 / STOP 指令调用 abortAuto()，清零绘图状态立即停止 | abortAuto() / onButton() |
| 绘制过程被打断后恢复 | 绿1 切换暂停/继续，蓝、绿2 继续，红取消 | onButton() 画图分支 |

此外，为保护舵机，所有目标角度在 setTarget() 中统一限幅（三关节 0~170，爪子 0~120），避免指令写入超出机械行程的角度造成堵转。

# 六、调试过程中出现的问题及处理方法

本项目任务一至任务五的功能均已实现并完成联调验证，机械臂可正常完成串口/摇杆控制、A/B/C 自动夹取、录制回放、坐标打印以及直线/图形/示教折线与平滑曲线的绘制。以下记录的是在软硬件联调过程中曾经出现、并已定位与处理的问题，供评审了解系统的健壮性设计与排故思路。

## 6.1 纯设置目标的串口指令（O/S/M/x/y/z 等）一度无动作

现象：联调初期发送 O、S、M、x45、y45 等指令时，串口监视器已能看到 CMD> 回显（证明指令已被接收并进入解析），但机械臂不动；而发送 A/B/C、DL、N 等指令却正常执行。

排查与定位：

经逐行核查，问题出在节拍调度函数 stepTick() 的分支覆盖上。该函数在空闲状态（st=0、playState=0、drawState=0）下，四个分支全部跳过，末尾缺少一次对 stepMove() 的调用。因此：

O/S/M/x/y/z 这类"只设置目标角度"的指令修改了 tgtX，但空闲态下无人推进 curX，舵机便停在原处。

A/B/C/DL/N 这类指令会启动状态机（st 或 drawState 非 0），状态机内部每拍都会调用 stepMove()，因此运动正常，并可打印 PICK DONE / DRAW DONE。

处理方法：在 stepTick() 末尾（四个分支之后）补一行 stepMove()，使空闲态也持续把手动指令设定的目标推进到当前角度。补丁如下，修复后 O/S/M 及坐标类指令均恢复正常。

if (drawState != 0) { if (!drawPaused) updateDraw(); return; }

stepMove();   // ★ 修复：空闲时也要推进手动指令设定的目标

## 6.2 左摇杆左轴一度无法控制左臂

现象：左摇杆可控制底座，但推动左臂对应的轴时左臂不动。

排查与定位：

阈值/通道因素：v5.1 的 latchRead() 采用极高的锁存阈值（读数 > 900 锁正、< 100 锁负、250~750 解锁），该阈值是为"开关量输出"的摇杆板设计的。若 A1 通道接的是普通模拟摇杆，或信号未可靠接入（杜邦线松动、扩展板焊点虚焊、电位器损坏），读数会一直停在中位附近而无法触发。

供电因素：左臂（肩关节）是四个舵机中负载最大的一个，若供电不足（UNO 的 USB 约 500mA 难以同时喂饱四个舵机），它会最先"没力气转"，表现同样为指令或摇杆均无效。

处理方法：先用串口 y45 单独驱动左臂，区分是舵机链路还是摇杆通道的问题；再临时打印 analogRead(A1) 观察拨杆时读数是否越过阈值。经排查确认为摇杆通道接线/阈值整定问题，整定后左臂控制恢复正常。

## 6.3 红色按键回中一度无作用

现象：按红色键时板上有指示灯闪动（说明信号已被扫描到），但机械臂不回中。

排查与定位：

与 6.1 同源：代码中红键在空闲态确实映射为 M（回中），而 M 属于 6.1 所述"只设置目标"的指令，受同一处 stepTick 分支覆盖问题影响而未被执行。修复 6.1 后红键回中即恢复正常。

状态差异：另需注意：红键并非在所有状态下都是回中。画图中红键 = 取消（CANCEL），自动运行中红键 = 取消，只有空闲态红键才是回中。测试时应确保机械臂未在运行任何自动流程。

## 6.4 内存超限与版本优化

调试过程中还遇到 UNO 内存超限（曾达 115%）导致无法编译的问题。v5.1 对此做了专门优化：把路径/录制数组由 int（2 字节）改为 uint8_t（1 字节），并将 MAX_REC 由 50 降到 40、MAX_PATH 由 160 降到 120，使全局内存从约 2369 字节降到约 1300 字节，编译与运行均恢复正常。该优化有效且必要，因为 UNO 仅 2KB RAM，内存紧张会导致运行中随机死机/复位。

# 附录 A：串口指令一览

| 指令 | 功能 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| x45 y45 z45 g30 | 多关节复合设定 | x=底座 y=左臂 z=右臂 g=爪子 |
| x45 / y45 / z45 / g30 | 单关节设定 | 角度制，限幅 0~170（爪子 0~120） |
| O / S | 爪子张开 / 闭合 | O=张开(0°) S=闭合(120°) |
| M | 机械臂回中 | 四关节回到 90° |
| H / L | 加速 / 减速 | stepDelay 各减/加 2ms |
| T | 打印角度与坐标 | 舵机角 + 肩/肘/笔尖世界坐标 |
| A / B / C | 直接夹取对应物体 | 启动夹取状态机 |
| G | 按序循环夹取 | A→B→C 轮转 |
| R / P | 录制 / 播放 | 最多 40 帧 |
| DL / N(TRI) | 画直线 / 三角形 | 基于逆解与路径插值 |
| TCH | 记录示教点 | 最多 6 点 |
| PLN / SMT | 折线 / 平滑曲线 | 需 ≥2 个示教点 |
| STOP | 中止当前自动动作 | 清零所有状态机 |

# 附录 B：按键映射

### 空闲状态

| 按键 | 触发指令 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 绿1 (D10) | G | 按序循环夹取 |
| 蓝 (D11) | R | 录制 |
| 绿2 (D12) | P | 播放 |
| 红 (D13) | M | 回中 |
| 绿1 + 蓝 | TCH | 记录示教点 |
| 绿1 + 绿2 | DL | 画直线 |
| 绿1 + 红 | N | 画三角形 |
| 蓝 + 绿2 | PLN | 画折线 |
| 蓝 + 红 | SMT | 画平滑曲线 |
| 绿2 + 红 | TRI | 画三角形 |

### 绘图进行中

| 按键 | 功能 |
| --- | --- |
| 绿1 | 暂停 / 继续（切换） |
| 蓝 / 绿2 | 继续 |
| 红 | 取消绘制 |

（全文完）